"Весы бункерные МВБ"

Весы бункерные МВБ. Шкаф управления ШУ

Руководство программиста 1С

МВБ.ШУ.РП-1С

Для версии по 2.0

г. Рубцовск 2026г

Инструкция по подключению с использованием стека технологий: Ethernet, TCP/IP, HTML, JSON.

Подключение

IP адрес: статический, например http://192.168.0.20

Порт: 80

Протокол: TCP

Темп запроса информации и записи: 1сек.

Запрос от клиента

Запрос информации о накопленных счетчиках и текущем состоянии весов производится: http://192.168.0.20/get_json_1C.js   В ответе будет JSON-файл вида:
{

"wgt_cn0_g": 100000,			 // вес на индикаторе в граммах

"countw_nr_kg": 1016774, 		//  несбрасываемый счетчик веса в килограммах

" countw_r_kg ": 9903, 			//  сбрасываемый счетчик веса в килограммах

" countp_nr_prt ": 1131, 		//  несбрасываемый счетчик порций

" countp_r_prt ": 11, 			//  сбрасываемый счетчик порций

"last_portion": 900100, 		//  вес последней порции в граммах

"state_prc": 91, 			//  текущий автомат состояний весов

"di0": 1, 				//  дискретный вход di0

"di1": 0, 				//  дискретный вход di1…

"di2": 1,

"di3": 0,

"di4": 0,

"di5": 0,

"di6": 0,

"di7": 0,

"di8": 0,

"di9": 0,

"di10": 0,

"di11": 0,

"di12": 0,

"di13": 0,

"di14": 0,

"di15": 0,

"datatime": "2026-03-21 11:42:11"	// дата-время на сервере

}

Описание автомата состояний

- (0)	старт после подачи питания

- (1)	чтение конфигурации из NVRAM

- (2)	успешное чтение конфигурации из NVRAM

- (3)	неуспешное чтение конфигурации из NVRAM

- (4)	проверка исходного состояния приводов

- (5)	проверка закрытия приводов

- (20)	цикл ожидания внешнего дискретного сигнала

- (21)	цикл генерации управляющего дискретного сигнала

- (22)	подготовка для перехода в режим ручного управления

- (23)	подготовка к работе с новой дозой

- (24)	подготовка к продолжению дозирования

- (25) 	оценка веса на ГПУ

- (40) 	цикл ожидания по подпору (датчик ДП)

- (41) 	цикл ожидания для регулирования производительности

- (42)	ожидание набора веса с грубым измерением веса

- (43)	ожидание набора веса с точным измерением веса

- (44)	ожидание сброса веса с грубым измерением веса

- (45)	подготовка - принудительный набор

- (46)	подготовка - принудительный сброс

- (47)	принудительный набор

- (48)	принудительный сброс

- (49)	цикл ожидания из-за перегрузки ГПУ

- (50)	прерывание нормального цикла разгрузки с остатком части продукта в бункере

- (60)	цикл ожидания для регулирования производительности

- (65)	подготовка к работе на проход

- (66)	работа на проход

- (70)	точное измерение веса полного ГПУ

- (71)	точное измерение веса пустого ГПУ

- (80)	вычисление результатов цикла взвешивания

- (81)	сохранение промежуточных результатов взвешивания в ЕЕПРОМ

- (91)	штатный останов

- (92)	аварийные ситуации

- (254)	ловушка FSM

Установка новых значений

Установка новых значений производится отправкой JSON-файла на: http://192.168.0.20/set_json_1C.js

{

"wgt_dose_kg": 100000,	 //желаемая доза в кг

"productivity_kgh":100000, 	// желаемая производительность в кг/час

"cmd": 1, 			// команда

}

Для бесконечного перевешивания установить “wgt_dose_kg": 0.

Для максимальной производительности установить "productivity_kgh":0.

Команды управления работой весов:

- CMD_STOP		(1)	// быстрый останов

- CMD_STARTPD		(2)	// старт новой дозы

- CMD_STARTND		(3)	// старт с продолжением текущей дозы

- CMD_DIRECTFLOW	(5)	// установка на проход

- CMD_PAUSE		(6)	// пауза с завершением цикла